armack čistič odtokov - vysoko aktívny

Označenie produktu	armack čistič odtokov - vysoko aktívny (granule)

Balenie	Fľaša obsah 1.000 g

Použitie	čistí, dezinfikuje, odstraňuje zápach, vysoko aktívny, rozpustný v studenej vode

Návod na použitie pri prevencii

Na udržiavanie odtokov v čistote - použiť armack čistič odtokov - pravideľne raz týždenne.

# Postup:

- 1 polievkovú lyžicu armack nasypať do odtoku,

- opatrne naliať 1 šálku studenej vody,

- nechať armack čistič odtokov asi 3 - 5 minút pôsobiť a potom dôkladne studenou vodou prepláchnuť.

Takto použitá armack čistič odtokov udrží odtoky čisté a bezzápachové. Organické cudzie telesá, ako zbytky jedál, čajové listy, kávové usadeniny, vlasy, papier,vata a mydlo sa samočinne odstránia a baktérie sa zničia. Zabraňuje upchávaniu potrubia.

K odmeraniu stále používať suchú polievkovú lyžicu a tú po použití dôkladne opláchnuť.

Postup pri upchatých rúrach:

1.  Neodtečenú vodu z umývadla alebo z vane odstrániť.

2.  Ak sa v odtoku nachádza sitko, keď sa dá, treba ho vybrať.

3.  Vrchovatú pol. lyžicu armack čistič odtokov nasypať do odtoku.

4.  Opatrne doliať šálku studenej vody.

5.  Vznikne tekutý koncentrát, ktorý spenením a vytvorením tepla odstráni z potrubia upchatie.

6.  Ak vystúpi voda z odtoku je treba ešte raz pridať studenú vodu

7.  Nechať armack čistič odtokov asi 20 - 30 minút pôsobiť.

8.  Potom studenou vodou dôkladne prepláchnuť.

9.  Ak voda ani potom neodtečie ľahko, treba postup opakovať od bodu č.1

Nepoužívať pri tom hliníkové nádobky.

Upchaté sifóny a veľké odtoky:

Čistenie vykonať ako podľa bodu 1 - 9, ale použiť nasledovné dávkovanie: približne 250 g armack čistič odtokov nasypať do odtoku a doliať 1 - 2 litre studenej vody.

Zamrznuté odtoky:

Použiť armack čistič odtokov ako je vyššie popísané.

Upozornenie! Pokožka a šatstvo sa nesmie dostať do styku s armack čistič odtokov. V prípade styku treba okamžite postihnuté miesto poumývať so zriedeným octom. Počas používania armack čistič odtokov nikdy nepoužívať zvon a nezazátkovať výlevku. Pridávať len studenú vodu.Aj voda v odtokovej rúre musí byť studená. Lakovanie toaletných dosiek a krytov chrániť. Odtokové rúry, porcelán, kamenivo a armatúry armack čistič odtokov nepoškodzuje.

### Výhradný dovozca pre SR:					 	      Tel./fax:    +421 (0)58 7331 398

MARKO s.r.o. Rožňava						         Mobil:    +421 (0)905 978 908

Námestie baníkov 1							 e-mail:  marko.peter@stonline.sk

048 01 Rožňava							       web:  www.marko-roznava.sk